Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра ЕОМ

Звіт

З лабораторної роботи № 2

З дисципліни «Моделювання комп’ютерних систем»

На тему: «Структурний опис цифрового автомата. Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 - Spartan 3A FPGA»

Виконав: ст. гр. КІ-201

Олеш С.Б.

Прийняв:

Козак Н.Б.

Львів – 2023

Мета: на базі стенда Elbert V2 - Spartan 3A FPGA реалізувати цифровий автомат світлових ефектів згідно наступних вимог:

- Інтерфейс пристрою та функціонал реалізувати згідно отриманого варіанту завдання.

- Логіку переходів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів VHDL. Заборонено використовувати оператори if, switch, for, when.

- Логіку формування вихідних сигналів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів VHDL. Заборонено використовувати оператори if, switch, for, when.

- Згенерувати Schematic символи для VHDL описів логіки переходів та логіки формування вихідних сигналів.

- Зінтегрувати всі компоненти (логіку переходів, логіку формування вихідних сигналів та пам ять станів) в єдину систему за допомогою ISE WebPACK Schematic Capture. Пам’ять станів реалізувати за допомогою графічних компонентів з бібліотеки.

- Промоделювати роботу окремих частин автомата та автомата вцілому за допомогою симулятора Isim.

- Інтегрувати створений автомат зі стендом Elbert V2 - Spartan 3A FPGA (додати подільник частоти для вхідного тактовового сигналу, призначити фізичні виводи на FPGA).

- Згенерувати BIT файал та перевірити роботу за допомогою стенда Elbert V2 - Spartan 3A FPGA.

- Підготувати і захистити звіт

Завдання:

Варіант 5

Хід роботи:

- У середовищі Xilinx ISE створив новий проект. Налаштував цільову FPGA, обрав інструменти для синтезу і симуляції.

- Додав VHDL файл OutputLogic до проекту та імплементував інтерфейс логіки формування вихідних сигналів, а також логічні вирази для формування кожного вихідного сигналу, залежно від поточного стану автомата.

- За допомогою симулятора Isim провів моделювання роботи схеми при всіх можливих комбінаціях сигналів на входах.

- Додав до проекту VHDL файл TransitionLogic, в якому реалізував логіку формування переходів.

- За допомогою симулятора Isim провів моделювання роботи схеми при всіх можливих комбінаціях сигналів на входах.

- Додав до проекту Schematic файл LightController, виконав для нього команду Set as Top Module. Згенерував Schematic символи для файлів OutputLogic і TransitionLogic. Використовуючи новостворені символи та елементи з бібліотеки, реалізував у файлі LightController.sch пам’ять стану автомата.

- За допомогою симулятора Isim провів моделювання роботи схеми при всіх можливих комбінаціях сигналів на входах.

- Додав до проекту Schematic файл TopLevel, виконав для нього команду Set as Top Module. Згенерував Schematic символ для файлу LightController. Використовуючи новостворений символ та елементи з бібліотеки, реалізував у файлі подільник вхідної частоти та логіку сигналу TEST.

- За допомогою симулятора Isim провів моделювання роботи схеми з різними значеннями сигналів MODE, RESET та TEST при подачі на вхід CLK тактового сигналу 12 MHz.

- Додав до проекту Constraint файл та призначила виводам схеми фізичні виводи цільової FPGA.

- Відкрив директорію проекту у файловому менеджері та переконалася, що файли прошиття успішно згенерувалися.

Висновок: під час виконання цієї лабораторної роботи я реалізував цифровий автомат світлових ефектів у середовищі Xilinx ISE і стендом Elbert V2 - Spartan 3A FPGA. Я реалізував схему автомату та провів симуляцію його роботи.