Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра ЕОМ

Звіт

З лабораторної роботи № 1

З дисципліни «Моделювання комп’ютерних систем»

На тему: ««Інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки Xilinx ISE. Ознайомлення зі стендом Elbert V2 - Spartan 3A FPGA»

Виконав: ст. гр. КІ-201

Олеш С.Б.

Прийняв:

Козак Н.Б.

Львів – 2023

Мета: встановити та ознайомитися з середовищем розробки Xilinx ISE і стендом Elbert V2 - Spartan 3A FPGA.

Завдання: побудувати дешифратор 3 на 7 у середовищі Xilinx ISE та провести моделювання його роботи за допомогою симулятора Isim, згенерувати Bit файл.

Хід роботи:

- У середовищі Xilinx ISE створив новий проект. Налаштував цільову FPGA, обрав інструменти для синтезу і симуляції.

- Додав Schematic файл до проекту та реалізував схему дешифратора 3 на 7, використовуючи компоненти з бібліотеки.

- Додав до проекту User Constraint файл та призначив виводам схеми виводи цільової FPGA.

- За допомогою симулятора Isim провів моделювання роботи схеми при всіх можливих комбінаціях сигналів на входах.

- У параметрах процесу Generate Programming File активував опцію Create Binary Configuration File, послідовно запустив процеси Synthesize-XST, Implement Design, Generate Programming File та переконався, що вони виконалися успішно.

- Відкрив директорію проекту у файловому менеджері та переконався, що файли прошиття успішно згенерувалися.

- Запрограмував лабораторний стенд отриманим файлом:

- Запустив утиліту ElbertV2Config.exe;

- Встановив номер COM порта який використовується для підключення лабораторного стенда;

- Визначив за допомогою диспетчера пристроїв COM порт, який використовується для підключення лабораторного стенда;

- Встановив номер COM порта який використовується для підключення лабораторного стенда;

- Натиснув кнопку Open File;

- Перейшов в папку проекту вибрати згенерований .BIN файл і натиснув Open;

- Натиснув Program. Дочекавшись закінчення процесу переконався що програмування відбулось успішно;

- Виконання програми на платі;

Висновок: в результаті виконання даної лабораторної роботи я ознайомився з середовищем розробки Xilinx ISE і стендом Elbert V2 - Spartan 3A FPGA, реалізував схему дешифратора 3 на 7 та провів моделювання його роботи в симуляторі Isim та згенерував файли прошиття.